电子胆道镜成像系统

一、数字成像系统技术参数要求：

1.主机光源一体化设计，电子数字成像处理系统；

2.*可适配11Fr、9Fr十种规格一次性胰胆成像导管；

3.*具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥3种档；

4.*具备图像冻结/解除冻结模式；

二、导管技术参数要求：

1.*导管前端可调节方向≥4向，方向调节轮≥2个；转向锁结构为拨杆式，方便单手操作；

2.有效工作直径规格≥2种，满足多种手术方式；

3.*导管工作长度≥400mm，有效工作长度规格≥4种；

三、医用监视器技术参数要求：

1.全高清手术医用显示器，分辨率≥：1920*1080；

2.显示器尺寸≥15.6英寸

3. ★监视器采用WLED新型背光技术。

四、视频高清录制盒技术参数要求：

1.*具备可视化屏幕，尺寸≥7英寸；

2.*具备2路HDMI输入，1路HDMI输出；

3.具备支持电脑USB采集接口；SD卡/U盘/移动硬盘存储接口，便于在手术室外打报告和编4.辑手术录像及图像

4.录制文件格式：MP4、JPG；

五、一次性使用内镜下取石网篮技术参数要求：

1.工作长度≥1100mm；

2.插入部直径≤1.6mm；

3.网篮开幅规格≥3种；

六、一次性无菌胰胆组织取样钳技术参数要求：

1.至少适配两种规格的取样钳型号；

2.工作长度≥1100mm；

3.两种取样钳闭合直径≤1.6mm和≤1.1mm；

二、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

核心组签字：

签字日期：